| HG-RY201 巡检定位终端 |  | 海积北斗巡检终端RY201是一款专为人员/车辆巡检设计的小型化便携式用户终端设备，终端支持BDS、GPS、GLONASS等卫星导航系统的信号，支持伪距差分和载波相位差分定位功能，在外部差分数据链路可靠环境下，可达厘米级的水平定位精度。RY201可通过蓝牙、网络外接各类智能终端。 |
| --- | --- | --- |
| - 功能特色 - BDS/GPS/GLONASS融合定位 - 小型化易携带 - 低功耗续航持久 - 4G通讯 - 支持单频RTK - 语音播报功能 - 可扩展车载组合导航模式 | 差分厘米级精准定位 RY201支持BDS/GPS/GLONASS多系统智能融合RTK差分定位方案，空旷条件下可达厘米级精准定位，能够始终保持分米级别以上的位置信息输出，终端创新性使用多频天线，全方位接收卫星信号，保障设备在各个角度都能良好地接收卫星信号。 小巧便携低功耗 相对于传统终端高精度模块、通信模块、天线分离的现状，RY201采用天线、射频、通信、电源、传感器一体化高度集成方案，布局紧凑，尺寸小巧，重量轻便。可放在肩部，可挂在胸前或胸后。整机功耗维持在1W左右，让设备具有更强大的续航能力。 |  |

| 功能性能指标 |  | HG-RY201 |
| --- | --- | --- |
| GNSS 性能 | 卫星星座 | GPS：L1 BDS: B1 GLONASS: G1 |
|  | 捕获灵敏度 | -140dBm |
|  | 跟踪灵敏度 | -144dBm |
|  | 速度精度(RMS) | 0.1m/s |
| 首次定位时间 （TTFF） | 冷启动 | ≤50s |
|  | 热启动 | ≤10s |
|  | 重捕获 | ≤1s |
| 定位精度2（RMS） | 单点定位 | 水平3.0m |
|  | DGPS差 | ＜水平1m |
|  | RTK差分 | ＜水平0.5m |
| 数据 速率 | 数据更新率 | 1/5Hz(默认1Hz) |
| 数据 协议 | 输出NMEA | NMEA-0183 |
|  | 输入差分格式 | RTCM 3.X |
|  | 其它 | 定制协议输出 |
| 通信 接口 | 蓝牙 | Bluetooth V5.0 |
|  | 移动通信 | 4G全网通. |
|  | 有线通信 | TypeC |
| 电源 | 充电电源 内置电池 | DC 5V 内置5000mAh |
| 物理 特性 | CPU | ARM 32位 |
|  | 尺寸 | 105*62*28 |
|  | 重量 | ≤200g |
|  | 防水等级 | IP67 |
| 环境 要求 | 工作温度 | -20°C — +70°C |
|  | 储存温度 | -45°C — +85°C |